Firmwareupdate ActiveBoard

Ablaufbeschreibung

Hinweis:

Das heruntergeladene Archiv (zip-Datei) muss vollständig in ein von Ihnen zu wählendes Verzeichnis entpackt werden. Das Programm darf nicht direkt aus dem Archiv gestartet werden.

- Verbinden Sie das Huber Flashkabel #16338 mit einer Com-Schnisttstelle ihres PC und stecken Sie bei ausgeschaltetem Thermostat den 15-poligen Stecker auf die Serviceschnittstelle. Diese ist oft mit einer Blende abgedeckt.

- Starten Sie den Flashvorgang durch ausführen der Datei 'FlashActiveBoard.bat'.

- Schalten sie den Thermostat ein.

8. gehen Sie auf Übertragung und 'Datei senden'
9. wählen Sie nun die Firmware für das CC-Pilot aus, also etwa 
		CC-Pilot_V06_xxx_xx.bin

10. Es muss nun als letzte Eigenschaft noch das Protokoll „1K X-Modem“ ausgewählt  werden.

Nun kann das eigentliche Flashen los gehen.

Wählen Sie bitte das Hypeterminal Icon „Update Firmware CC-Pilot“ aus.

Schalten Sie nun erst das Gerät ein.

Jede Sekunde sollte ein 'C' erscheinen, damit ist gesichert, dass das Gerät zum Flashen bereit ist.

Gehen Sie nun auf 'Übertragung' und kontrollieren das Protokoll „1k X Modem“, tragen das Firmwareupdate ein und gehen auf 'senden'.

Das nun kommende Fenster zeigt den Fortschritt der Übertragung.

Wird der Button „Senden“ nach Dateiauswahl (und Protokolltyp 1K X Modem) nicht aktiv, fehlt die Verbindungskontrolle zum CC-Pilot. Diese stellt sich als sekündlich kommendes  C dar.